# Energetikai audit

az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény alapján

Tartalomjegyzék

1.Vezetői összefoglaló	3

2.Vállalkozás bemutatása	4

3.Fogyasztási adatok	5

4.Mérési hálózatok	6

5.Költségek kalkulációja	7

6.Pénzügyi környezet kalkuláció	9

7.Épületek energetikai értékelése	11

7.1.Épületfizikai értékelés	11

7.2.Épületek fűtése	11

7.3.Használati melegvíz készítése	11

7.4.Épületek világítása	11

7.5.Épületek komforthűtése	11

7.6.Légtechnikai rendszerek	11

Szállítás energetikai értékelése	12

9.Technológiai alrendszerek energetikai értékelése	13

A fogyasztások felosztása	14

Energia teljesítmény mutató meghatározása	15

Javaslatok és források	16

# 1.Vezetői összefoglaló

A Teszt bemutató cég mindamellett, hogy eleget kíván tenni a számára is kötelezően előírt, az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvényben foglalt energetikai auditálási kötelezettségeinek, egyúttal a hosszabb távú céljainak elérése érdekében meg kívánja vizsgálni, hogy jelenlegi magyarországi telephelyén milyen energetikai fejlesztési potenciálok találhatóak. A Balajti Energetika Kft. ezen veszteségfeltáró auditálási feladatra adott ajánlatával elnyerte a munkát, az alábbi tanulmány ezen elkészült energiahatékonysági audit írásos dokumentációja.

A Teszt bemutató cég az 2025.01.31 - 2026.01.31 időszakban az alábbi fogyasztásokat realizálta:

| Energiahordozó | Épület | Tevékenység | Szállítás | Összesen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Elektromos áram | 138 333 kWh | 33 932 kWh | 14 218 kWh | 186 483 kWh |
| Földgáz | 20 944 kWh | 9 010 kWh | 3 978 kWh | 33 932 kWh |
| Gázolaj | 0 kWh | 0 kWh | 16 966 kWh | 16 966 kWh |
| LPG | 0 kWh | 0 kWh | 16 966 kWh | 16 966 kWh |
| Benzin | 0 kWh | 0 kWh | 16 966 kWh | 16 966 kWh |

A Teszt bemutató cég vizsgálata alapján az auditor az alábbi megtakarítási potenciálokat találta:

# 2.Vállalkozás bemutatása

A(z) Teszt bemutató cég-t 2023-ban/ben alapították, magyar  tulajdonban álló vállalkozás.  Fő tevékenysége a Síküveggyártás. Székhelye a  3796 Borsodszirák, Állomás út 56 alatt van.

A 2024 év adatai alapján az alkalmazotti létszáma 100 fő, a 2024 évi árbevétele 1000000000 volt. Az audit készítésének idején a telephely(ek)en az alábbi tevékenységek és munkarendek kerültek megállapításra:

| 1013 Budapest, aaaaa (Teszt tech) |  |
| --- | --- |
| • Tevékenység: Szőlőtermesztés | Munkarend: Általános munkarend (hétköznap, fix 8-16:30/9-17:30) |

# 3.Fogyasztási adatok

A Teszt bemutató cég 2025.01.31 - 2026.01.31 energiafogyasztási adatait az alábbi táblázatok foglalják össze:

| Mérési pont / Telephely: Teszt tech |  |  |
| --- | --- | --- |
| Hónap | Energiahordozó | Fogyasztás |
| 2025. január | Elektromos áram | 1 300 kWh |
| 2025. február | Elektromos áram | 1 300 kWh |
| 2025. március | Elektromos áram | 1 301 kWh |
| 2025. április | Elektromos áram | 1 302 kWh |
| 2025. május | Elektromos áram | 1 303 kWh |
| 2025. június | Elektromos áram | 1 304 kWh |
| 2025. július | Elektromos áram | 1 305 kWh |
| 2025. augusztus | Elektromos áram | 1 306 kWh |
| 2025. szeptember | Elektromos áram | 1 307 kWh |
| 2025. október | Elektromos áram | 1 308 kWh |
| 2025. november | Elektromos áram | 1 309 kWh |
| 2025. december | Elektromos áram | 1 310 kWh |
| 2026. január | Elektromos áram | 1 311 kWh |

# 4.Mérési hálózatok

A Teszt bemutató cég az alábbi mérőkkel, illetve számított fogyasztásokkal rendelkezik:

| Teszt mérő |  | Fogyasztás: 16 966 kWh |
| --- | --- | --- |
| • Teszt al |  | Fogyasztás: 16 966 kWh |
| • Teszt földgáz al |  | Fogyasztás: 3 978 m³ |
| • Teszt al 2 földgaz |  | Fogyasztás: 3 978 m³ |
| • Teszt almérő aram |  | Fogyasztás: 3 978 kWh |
| • Test anyaaagmozg |  | Fogyasztás: 10 240 kWh |
| • Teszt világítás |  | Fogyasztás: 138 333 kWh |
| Teszt földgáz |  | Fogyasztás: 16 966 m³ |
| Teszt anyagmozg olaj |  | Fogyasztás: 16 966 m³ |
| Teszt lpg |  | Fogyasztás: 16 966 m³ |
| Testz benzin |  | Fogyasztás: 16 966 m³ |
| Teszt fűtési mérő |  | Fogyasztás: 16 966 m³ |

# 5.Költségek kalkulációja

A Teszt bemutató cég energiaköltségeinek vizsgálata során az alábbi tényértékeket tudtuk rögzíteni:

Az energiaköltségek vizsgálata során <BÜNTETÉS ÖSSZEGE> Ft összeget tártunk fel, mint felelős gazdálkodással és odafigyeléssel megtakarítható költség. A költségek vizsgálatából az energiahordozók fajlagos értékei:

Megtérülési számításainkban a földgáz és villamos energia esetében az amszterdami földgáz-, és villamosenergia tőzsde aktuálisan legtávolabbi időpontra leköthető egységárait vesszük alapul, egyéb energiahordozók esetében a <TÁBLÁZAT MEGNEVEZÉSE> táblázat fajlagos energiahordozó költségeivel kalkulálunk. Az auditkészítés időpontjában, azaz 2026.09.09-n elérhető legtávolabbi energiahordozó egységárak:

Földgáz: 80,01 EUR/MWh

Villamos energia:  140,85 EUR/MWh.

Az érvényes Euro árfolyam: 363,55 Ft/EURO

Az energiahordozók fajlagos egységárába természetesen be kell, hogy épüljenek egyéb költségek (a <TÁBLÁZAT MEGNEVEZÉSE> az auditkészítés időpontjában érvényes, piaci és hatósági árszabások alapján kialakult tapasztalati értékek):

| Földgáz fogyasztással arányos árkalkulációs tételek | Tipikus nagyságrend |
| --- | --- |
| Kereskedői árrés | 2,0 Ft/kWh |
| Tárolási / kiegyenlítési költség | 2,0 Ft/kWh |
| Szállítás / rendszerhasználat | 7,5 Ft/MWh |
| Jövedéki adó + egyéb | 1,5 Ft/MWh |
| Profil / mérlegkör költség | 2,0 Ft/MWh |
| Összesen | 15,0 Ft/kWh |

| Villamos energia fogyasztással arányos árkalkulációs tételek | Tipikus nagyságrend |
| --- | --- |
| Kereskedői árrés és finanszírozás | 3,0 Ft/kWh |
| Profilozási és menetrendezési költség | 6,0 Ft/MWh |
| Kiegyenlítőenergia- és mérlegkörköltség | 3,5 Ft/MWh |
| EKR- és egyéb kereskedői kötelezettségek | 3,0 Ft/MWh |
| Rendszerhasználati díjak (átlagos) | 15,0 Ft/kWh |
| Jövedéki adó | 0,415 Ft/kWh |
| Összesen | 30,915 Ft/kWh |

Tehát a számításokban használt földgáz-, és villamos energia nettó fajlagos egységár meghatározása:

29,09 Ft/kWh + 15 Ft/kWh = 44,09 Ft/kWh földgázra,

a villamos energia esetében pedig 51,21 Ft/kWh + 30,915 Ft/kWh =  82,121 Ft/kWh.

# 6.Pénzügyi környezet kalkuláció

Egy energetikai beruházás értékelni szükséges, hogy:

– hogyan alakulnak az energiaárak;

– van-e kockázata, hogy teljesül a tervezett energiamegtakarítás;

– milyen üzemeltetési és karbantartási költségek merülnek fel;

– csökken-e idővel a berendezés/technológia teljesítménye, hatékonysága;

– milyen hosszú a berendezés/technológia élettartama, és lesz-e maradványértéke;

– saját forrásból vagy hitelből történik-e a finanszírozás;

– milyen kockázatot hajlandó vállalni a beruházó;

– és milyen más befektetési lehetőségről mond le a projekt kedvéért.

Teljes, részletekbe menő, érzékenységvizsgálattal támogatott számítási szcenáriókat nem lehetséges egy veszteségfeltáró energetikai audit során végezni, így számításaink során az energiaárak változásával, a tervezett megtakarítás bizonytalanságával, a karbantartási költségek esetleges változásával, teljesítménycsökkenéssel, maradványértékkel nem számolunk.

Az egyszerűsített (a bekerülési költség és az évenként elért energiamegtakarítás összegének egymással történő elosztása) számítások során a 3 éven belüli megtérüléssel járó beruházások esetében nem végzünk NPV és IRR kalkulációt. A 3 év feletti értékek esetében viszont szükséges NPV és IRR kalkuláció.

A pénznek ára és időértéke van, amely kalkulálható. A megfelelő diszkontráta meghatározásához figyelembe venni a finanszírozási költséget, a BUBOR-t, az állampapírhozamokat, az MNB kamatkörnyezetét, valamint a projekt saját kockázatait. Ennek megfelelően súlyozott kamatrátát alkalmazunk.

Kamatráta meghatározása:

𝑟 = 𝑤1 x BUBOR + 𝑤2 x Államkötvény hozam + 𝑤3 x MNB alapkamat + kockázati prémium

w1: 30%

𝑤2: 50%

w3: 20%

Az audit készítésének időpontjában a következő adatok állnak rendelkezésre:

BUBOR = 4%

Államkötvény hozam = 5%

MNB alapkamat: 2%

Számításainkban a kockázati prémiumnak 3%-os értéket veszünk fel (közepes, átlagos kockázat).

A kamatráta az auditírás időpontjában tehát 7.1%.

A megtérülés számításánál NPV-t (nettó jelenértéket), és IRR-t (belső megtérülési rátát) számolunk.

Megtérülés számítása:

NPV=∑(CFt /(1+r)t​​)−Beruházási költség

𝐶𝐹𝑡 = éves cashflow

t = évek száma

A projektek megítélésénél Ha az IRR>r akkor megéri megcsinálni, ha IRR<r, akkor nem.

# 7.Épületek energetikai értékelése

## 7.1.Épületfizikai értékelés

A Teszt bemutató cég az alábbi épületekkel rendelkezik:

| Épület megnevezése | Telephely | Kalkulált fajlagos energiafelhasználás | Besorolás |
| --- | --- | --- | --- |
| Teszt ep tech | Teszt tech | 90,00 kWh/m²a | Megfelelő |

## 7.2.Épületek fűtése

A Teszt bemutató cég az alábbi fűtési rendszerekkel rendelkezik:

| Telephely | Hőtermelő megnevezése | Hőtermelő típusa | Kalkulált pontszám | Besorolás |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Teszt tech | Hőtermelő 1 | Elektromos üzemű hőszivattyú levegő hőforrással (vizes) | 100 | Megfelelő |
|  | Hőtermelő 2 | Elektromos üzemű hőszivattyú talajhő hőforrással | 35 | Fejlesztendő |
| Teszt tech | Hőtermelő 1 | Állandó hőmérsékletű gázkazán | 36.54 | Fejlesztendő |

## 7.3.Használati melegvíz készítése

A Teszt bemutató cég az alábbi használati melegvizes rendszerekkel rendelkezik:

| Telephely | HMV rendszer megnevezése | Szabályozási megfelelőség | Besorolás | Megjegyzés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Teszt tech | HMV tartály | 66.7% | Fejlesztendő | Cirkuláció és szabályozás optimalizálása, ahol a pontszám alacsony |

## 7.4.Épületek világítása

A Teszt bemutató cég az alábbi világítási zónákkal és rendszerekkel rendelkezik:

| Telephely | Zóna | Kalkulált fajlagos fogyasztás | Éves fogyasztás | Besorolás |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Teszt tech | Gyártás | 69.17 kWh/m2a | 138333.33kWh | Megfelelő/Fejlesztendő |

## 7.5.Épületek komforthűtése

A Teszt bemutató cég az alábbi komforthűtési rendszerekkel rendelkezik:

| Telephely | Berendezés megnevezése | Berendezés típusa | Alap pontszám (33) | Szabályozás (10) | Összesített (43) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teszt tech | Hőtermelő 1 | Folyadékhűtő | 60.61% | 0% | 46.51% |

## 7.6.Légtechnikai rendszerek

A Teszt bemutató cég az alábbi légtechnikai rendszerekkel rendelkezik:

| Telephely | Hely | Rendszer | SFP (W/m3/s) | SFP megfelelőség | Hővisszanyerés típusa | Hővisszanyerés megfelelőség | Szigetelés megfelelőség |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teszt tech | Teszt ep tech | Teszt légkezelő | 720 | 86.67% | Keresztáramú | 60% | 67% |

# 8.Szállítás energetikai értékelése

A Teszt bemutató cég az alábbi járműveket üzemelteti:

| Jármű megnevezése | Telephely | Kalkulált fajlagos energiafelhasználás | Besorolás |
| --- | --- | --- | --- |
| Test anyagmozg | Teszt tech | 12,80 kWh/h | Fejlesztendő |
| Teszt anyagmozg olaj | Teszt tech | 19,34 kWh/tkm | Fejlesztendő |
| Teszt teher | Teszt tech | 10,88 kWh/tkm | Fejlesztendő |
| Teszt szemely | Teszt tech | 78,04 kWh/km | Fejlesztendő |

# 9.Technológiai alrendszerek energetikai értékelése

A Teszt bemutató cég-nál/nél az alábbi technológiai alrendszerek kerültek kialakításra: a) Sűrített levegős hálózat Rendszer megnevezése; teszt suritett. Telephely; Teszt tech. Hálózati nyomás (bar); 55 bar. Kompresszor típusa; XAA; XBB; XCC. Mennyisége (db); 2 db; 2 db; 6 db. Névleges teljesítmény (kW/db); 65 kW; 55 kW; 30 kW. Működési mód; On/off; On/off; On/off. Hozzá tartozó almérés; Teszt al; Teszt al; Teszt al. Van lehetőség a nyomás csökkentésére?; IGEN; NEM; NEM. Van lehetőség hálózati optimalizációra?; NEM; IGEN; NEM. Van hulladékhő hasznosítás?; Nincs, lehetőség sincs; Nincs, lehetőség sincs; Nincs, lehetőség sincs. A technológiai alrendszer; Fejlesztendő. b) Gőzrendszer Rendszer megnevezése; Teszt goz. Telephely; Teszt tech. Hálózati nyomás (bar); 50 bar. Gőzfejlesztő típusa; BBB; CCC. Mennyisége (db); 1 db; 1 db. Névleges teljesítmény (kW/db); 35 kW; 35 kW. Működési mód; Gyorsgőzfejlesztő; Nagy vízterű. Hozzá tartozó almérés; Teszt al; Teszt al. Van füstgáz hasznosítás?; Van, fűtés; Nincs, lehetőség sincs. A technológiai alrendszer; Megfelelő. c) Technológiai hűtés Rendszer megnevezése; teszt huto. Hűtőberendezés típusa; BBB; CSS. Mennyisége (db); 1 db; 1 db. Névleges teljesítmény (kW/db); 200 kW; 2111 kW. Működési mód; Direkt elpárolgás; Direkt elpárolgás. Hozzá tartozó almérés; Teszt al; Teszt al. Van hulladékhő hasznosítás?; Nincs, lehetőség sincs; Nincs, lehetőség sincs. A technológiai alrendszer; Megfelelő. d) Egyéb technológiai hőhasználat Rendszer megnevezése; teszt egyeb. Telephely; Teszt tech. Technológiai berendezés típusa; AAGA. Mennyisége (db); 5 db. Névleges hőteljesítmény (kW/db); 654 kW. Hozzá tartozó almérés; Teszt al. Van hulladékhő hasznosítás?; Nincs, lehetőség sincs. A technológiai alrendszer; Megfelelő.

# 10.A fogyasztások felosztása

A Teszt bemutató cég az ismertetett rendszerek mért vagy számított fogyasztásai alapján az alábbi energiafogyasztási profillal rendelkezik:

| Energiahordozó | Épület | Tevékenység | Szállítás |
| --- | --- | --- | --- |
| Elektromos áram | 138 333 kWh | 33 932 kWh | 14 218 kWh |
| Földgáz | 20 944 kWh | 9 010 kWh | 3 978 kWh |
| Gázolaj | 0 kWh | 0 kWh | 16 966 kWh |
| LPG | 0 kWh | 0 kWh | 16 966 kWh |
| Benzin | 0 kWh | 0 kWh | 16 966 kWh |

# 11.Energia teljesítmény mutató meghatározása

Minden gazdálkodó szervezet esetében fontos, hogy ne önmagában kerüljön meghatározásra az energiafogyasztás. Az ETM (Energia Teljesítmény Mutató) olyan mérőszám, amely az energiafelhasználást egy releváns teljesítmény jellemzőhöz – például termelési mennyiséghez, alapterülethez vagy üzemórához – viszonyítva teszi mérhetővé és összehasonlíthatóvá az energetikai teljesítményt. A Teszt bemutató cég gazdálkodásában ez a mutató a Vörösbor (Liter). A 2025.01.31 - 2026.01.31 időszak termelés számai az alábbi táblázat szerint alakultak:

| Termék megnevezése | Mennyiség (2025.01.31 - 2026.01.31) |
| --- | --- |
| Szőlő | 35 Tonna |
| Vörösbor | 35 Liter |

Az indexbe nem kerülnek beleszámításra az Épület és Szállítás jellegű fogyasztások, csak a Tevékenység energiafelhasználásai. Ezek alapján az ETM értéke 1 226,91 kWh/Liter. Minden jövőbeni, az energiahatékonyságot növelő technológiai beruházást ezen érték javulásában célszerű lemérni.

# 12.Javaslatok és források

a) Kapacitás-optimalizálás: Test anyagmozg, Teszt anyagmozg olaj, Teszt teher, Teszt szemely
b) épületenergetikai javaslatok: Nem azonosítottunk fejlesztési lehetőséget.
c) épületgépészeti javaslatok: Hőtermelő 1, Teszt légkezelő
d) technológiai javaslatok: teszt suritett
e) alternatív hőtermelési/hűtési javaslatok: Hőtermelő 2, Hőtermelő 1
f) megújuló energiaforrás bevonási javaslatok: Kapacitásbővítés vagy napelem rendszer telepítése javasolt.